# Hướng dẫn kiểm tra các vấn đề môi trường và xã hội khi xem xét cấp tín dụng cho các dự án/phương án SXKD trong ngành sản xuất giấy và bột giấy

Giới thiệu

Hướng dẫn này được xây dựng nhằm cung cấp cho cán bộ thẩm định tín dụng một công cụ để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn đối với các khoản đầu tư vào ngànhsản xuất giấy và bột giấy. Theo VSIC 2007, Ngành Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy bao gồm các loại hình sau đây:

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Hướng dẫn kiểm tra này sẽ xem xét các rủi ro về môi trường và xã hội của các dự án đầu tư sản xuất giấy và bột giấy. Những hướng dẫn này được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật, và các tiêu chuẩn/ quy chuẩn hiện hành của Việt Nam (Phụ lục 1). Ngoài ra, cán bộ thẩm định tín dụng có thể sử dụng Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng thế giới làm các tài liệu tham khảo kỹ thuật với các ví dụ chung và của các ngành công nghiệp đặc thù về thực hành công nghiệp quốc tế tốt (Phụ lục 2). Các cán bộ tín dụng cũng nên tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm để hiểu rõ hơn các biện pháp ngăn ngừa đang được khách hàng sử dụng có phù hợp với ngành và tiêu chuẩn chung hay không và khả năng và mức độ áp dụng các khuyến nghị kỹ thuật trong các tài liệu nếu cần thiết.

Tổng quan về ngành

Trong sản xuất giấy, nguyên liệu chính để làm giấy là sợi cellulose từ gỗ hoặc rơm rạ, ngoài ra còn có keo và các chất độn. Việc dùng giấy đã qua sử dụng làm nguyên liệu sản xuất giấy hiện là phương hướng đang phát triển của công nghiệp giấy.Các đặc tính của giấy có thể được thay đổi bằng cách áp dụng các lớp phủ khác nhau trong quá trình xeo giấy.Các nhà máy bột giấy và các nhà máy giấy có thể tồn tại riêng biệt hoặc như các hoạt động tích hợp. Các bước chính trong sản xuất bột giấy và giấy là: (a) chuẩn bị nguyên liệu thô, (b) nghiền bột, (c) chuẩn bị bột, và (d) xeo giấy, được mô tả dưới đây:

| Hình 1: Quy trình sản xuất giấy và bột giấy | Hình 2: Quy trình sản xuất giấy từ giấy loại |
| --- | --- |

So với nhiều ngành công nghiệp sản xuất khác, ngành giấy có mức độ ô nhiễm cao và dễ gây tác động đến con người và môi trường xung quanh do ô nhiễm từ nguồn nước thải xử lý không đạt yêu cầu. Đánh giá tác động môi trường của những dự án này này cần đặc biệt quan tâm đến hoạt động xử lý nước thải, đặc biệt việc xử lý phải đạt chuẩn trước khi đưa ra môi trường.

Một số vấn đề quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm và có thể dẫn đến các rủi ro về uy tín hoặc tín dụng đối với các khoản vay hoặc đầu tư, bao gồm:

- Không tuân thủ các giấy phép và quy định về môi trường

- Ô nhiễm nguồn nước do các hoạt động sản xuất bao gồm cả nguyên nhân từ các sự kiện ngẫu nhiên;

- Rủi ro về sức khoẻ do ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động sản xuất;

- Quyền con người và an toàn lao động của người lao động/ cộng đồng bị ảnh hưởng - điều kiện làm việc và tiêu chuẩn lao động nghèo nàn.

| # PHẦN A – THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A0.THÔNG TIN LIÊN LẠC |  |  |  |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp đề nghị cấp tín dụng | Tên doanh nghiệp |  |  | Mã số doanh nghiệp: |  |  |  |
| Thành viên HĐQT/Ban Giám đốc chịu trách nhiệm về các vấn dề MT&XH: |  |  | T-Ext.: | Fax.: |  | e-mail: |  |
| Cán bộ phụ trách MT&XH: |  |  | T-Ext.: | Fax.: |  | e-mail: |  |
| ## A1. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1Dự án đề nghị cấp tín dụng đã có những giấy phép nào sau đây? Nếu có, cán bộ tín dụng yêu cầu một bản copy các giấy tờ này Trong trường hợp không đầy đủ, cán bộ tín dụng cần tìm hiểu lý do không có các giấy tờ này | Giai đoạn cấp phép Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có quẩm quyền thẩm định và phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trườngđã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận Giấy phép xả thải còn hiệu lực,(đối với các dự án không nằm trong KCN, hoặc nằm trong KCN không có sẵn hệ thống xử lý nước thải trung tâm) Hợp đồng đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước (đối với các dự án nằm trong KCN có sẵn hệ thống xử lý nước thải) Phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Giai đoạn thử nghiệm, vận hành Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT Xác nhận hệ thống quản lý môi trường Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu PCCC Văn bản thông báo cam kết với cơ quan Cảnh sát PCCC về việc đảm bảo các các điều kiện về PCCC Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sảncủa doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 Doanh nghiệp đề nghị cấp tín dụng đã có những Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩncòn hiệu lực, và do tổ chức chứng nhận được công nhậnnào sau đây, và phạm vi áp dụng của các chứng chỉ/ chứng nhận này (Áp dụng chung cho DN/ Áp dụng cho dây chuyền sản xuất/ dự án khác/ Chỉ áp dụng cho dự án đề nghị cấp tín dụng) | Hệ thống quản lý môi trường TCVN ISO 14001 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn - ISO 9001 Hệ thống quản lý năng lượng - ISO 50001 Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp - OHSAS 18001 Hệ thống trách nhiệm giải trình xã hội - SA 8000 Khác, ghi rõ |  |  |  |  |  |  |
| A1.3Doanh nghiệp đã từng được giải thưởng, bằng khen gì về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội nào? | Không Có, ghi rõ nội dung chi tiết(sản xuất công nghệ môi trường, chương trình xử lý chất thải, chương trình sản xuất sạch hơn, cải thiện đa dạng sinh học v.v), và thời gian: |  |  |  |  |  |  |
| A1.4Doanh nghiệp đã từng bị cảnh báo, vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong 5 năm gần đây? | Không, chưa từng vi phạm Có, ghi rõ nội dung chi tiết, và thời gian |  |  |  |  |  |  |
| A1.5Doanh nghiệp đã từng bị cảnh cáo,vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực lao động và trách nhiệm xã hộitrong 5 năm gần đây? | Không, chưa từng vi phạm Có, ghi rõ nội dung chi tiết, và thời gian |  |  |  |  |  |  |
| ### A 2. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 Loại hình dự án | Dự án đầu tư mới (chưa hoạt động) | Dự án đầu tư mở rộng (diện tích, hiện đại hóa) |  |  | Dự án tài trợ vốn lưu động chuyển đến phần C.Đề xuất |  |  |
| A2.2 Hoạt động của doanh nghiệp/ dự án tài trợ có nằm trong khu vực hoặc gần với (trong bán kính 2,5 km) những khu vực sau (có thể có nhiều lựa chọn)? | Khu vực hoạt động của DN/ dự án |  |  |  | Nằm trong: |  | Nằm gần: |
|  | Khu công nghiệp/ Khu chế xuất đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn (ghi rõ tiêu chuẩn áp dụng và khả năng xử lý của hệ thống nước thải) |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu công nghiệp/ Khu chế xuất chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu thương mại |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu dân cư (làng xóm/nhà ở, cửa hàng) |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu vực sản xuất nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu sinh thái quan trọng (như rừng tự nhiên, đầm, lầy, rặng san hô) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vùng nước (như đất ngập nước, hồ, sông ngòi) |  |  |  |  |  |  |
|  | Di sản văn hóa quan trọng (như di tích khảo cổ, địa chất, lịch sử, tôn giáo) |  |  |  |  |  |  |

| PHẦN B: TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VỀ MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## B 1. NGĂN NGỪA VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM Trong các cơ sở công nghiệp giấy và bột giấy, nước thải thường có độ pH trung bình 9 – 11, chỉ sốBOD và CODcao, có thể lên đến 700mg/l và 2500mg/l. Hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép. Đặc biệt nước có chứa cả kim loại nặng, lignin (dịch đen), phẩm màu, xút, các chất đa vòng thơm Clo hoá là những hợp chất có độc tính sinh thái cao và có nguy cơ gây ung thư, rất khó phân huỷ trong môi trường. Ngoài ra Nitơ và Phốt pho trong nước thảicó khả năng làm tăng quá trình phú dưỡng của nguồn nước tiếp nhận. Các axit nhựa từ gỗ cây lá kim, có thể độc hại đối với cá và động vật không xương sống dưới đáy. Trong quá trình sản xuất giấy, khí thải phát sinh nhiều nhất ở quá trình nghiền bột và có thể bao gồm các hợp chất lưu huỳnh (gây ra mùikhó chịu), chất dạng hạt, nitơ ôxit, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, clo, carbon dioxide và metan. Các nguồn phát thải thông thường khác có thể từ các khí từ các lò hơivà từ các đơn vị phát điện hơi nước và năng lượng sinh ra các chất dạng hạt, các hợp chất lưu huỳnh và các oxit nitơ Sản xuất giấy là quá trình sử dụng nhiều năng lượng và nước. Các nguồn năng lượng chính là nhiên liệu (than, các sản phẩm dầu khí) để chạy nồi hơi, điện và dầu diesel cho máy phát điện. Suất tiêu hao năng lượng tại các nhà máy ở Việt Nam có sự dao động rất lớn tùy thuộc vào sản phẩm khác và tỉ lệ phối hợp nguyên liệu thô.Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong ngành năng lượng là một trong những vấn đề cần được ưu tiên, và được pháp luật Việt Nam quy định. |  |  |
| B1.1Xử lý nước thải | Mức độ sử dụng tài nguyên nước Lượng nước (mặt) tiêu thụ hàng tháng: Lượng nước (ngầm) tiêu thụ hàng tháng: Lượng nước tái sử dụng hàng tháng: Lượng nước thải ra hàng tháng: |  |
|  | Doanh nghiệp có thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải đầu ra không? (Các thông số quan trắc bao gồm: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, BOD, TSS và các thông số đặc trưng theo loại hình. Hệ thống quan trắc nước thải tự động phải bao gồm thiết bị lấy mẫu tự động được niêm phong; phải lắp đặt thiết bị camera được kết nối internet để giám sát cửa xả của hệ thống xử lý nước thải và lưu giữ hình ảnh trong vòng 03 tháng gần nhất - Thông tư 31/2016/TT-BTNMT) Có(cán bộ thẩm định tín dụng yêu cầu một bản sao báo cáo kết quả và báo cáo phân tích kỳ gần nhất) Chưa thực hiện trong giai đoạn dự án chưa đi vào hoạt động Không, tìm hiểu rõ lý do Lưu ý: Cán bộ thẩm định tín dụng kiểm tra báo cáo quan trắc hoặc xem xét phần đánh giá tác động chất lượng nước/ tác động hút, so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp(QCVN 40:2011/BTNMT) hoặc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh (QCVN 38:2011/BTNMT) |  |
|  | Trường hợp cơ sở sản xuất nằm trong Khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, Doanh nghiệp có thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý chung của Khu công nghiệp không? Có, Công suất và Khả năng của hệ thống xử lý chung đáp ứng được nhu cầu xả thải của cơ sở sản xuất Không, tìm hiểu rõ lý do: |  |
|  | Doanh nghiệp có sử dụng những công nghệ kiểm soát tốt nhất có thể có được mà không phải chịu chi phí quá mứctrong bảm bảo chất lượng nước không?(Nước được dùng cho các công đoạn rửa nguyên liệu, nấu, tẩy, xeo giấy và lò hơi. Ở các nhà máy giấy, hầu như tất cả lượng nước đưa vào sử dụng cuối cùng đều trở thành nước thải và mang theo các tạp chất như hóa chất, bột giấy, các chất ô nhiễm dạng hữu cơ và vô cơ. Trong đó dòng thải từ các quá trình nấu bột và tẩy trắng có mức độ ô nhiễm và độc hại cao nhất) Không Có, ghi rõ biện pháp nào sẽ được/đã được khách hàng sử dụng (thu hồi dịch đen để ngâm nguyên liệu thô, sử dụng nồi nấu đa trọng, thu hồi hơi, tối ưu hóa quá trình nấu, Xử lý yếm khí đối với dịch đen..) |  |
|  | Doanh nghiệp có đầu tư hệ thống XLNT để thu hồi bột và tuần hoàn tái sử dụng nước không? Không Có, ghi rõ biện pháp nào sẽ được/đã được khách hàng sử dụng (hệ thống lắng/ hệ thống tuyển nổi) |  |
| B1.2 Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả | Doanh nghiệp có những biện pháp/ giải pháp nào để tiết kiệm năng lượng(sử dụng các công nghệ tiêu thụ ít năng lượng như bảo ôn đường ống hơi, bảo ôn trống máy xeo giấy, sử dụng các động cơ có hiệu suất cao, thu hồi nước ngưngđể tái sử dụng cho nguồn nước cấp vào, hạn chế giấy thải phải tái chế lại thông qua điều chỉnh thiết bị cắt ba via,..) Có, ghi rõ biện pháp nào sẽ được/đã được khách hàng sử dụng Không, tìm hiểu rõ lý do |  |
|  | Mức độ sử dụng năng lượng: Điện lưới, mức tiêu thụ hàng tháng: Than/trấu, mức tiêu thụ hàng tháng: (sử dụng cho nồi hơi) Năng lượng tái tạo, mức tiêu thụ hàng tháng: |  |
| B1.3 Quản lý phát thải khí | Doanh nghiệp có sử dụng những công nghệ kiểm soát tốt nhất có thể có được mà không phải chịu chi phí quá mức trong quản lý phát thải khí không? Không Có, ghi rõ biện pháp nào sẽ được/đã được khách hàng sử dụng (kiểm soát quá trình cháy của nồi hơi, thường xuyên bảo dưỡng/phá cặn đường ống truyền nhiệt, bảo quan than tốt, kiểm soát chất lượng xỉ thải,… nhằm giảm thiểu lượng nhiên liệu sử dụng cho quá trình đốt hạn chế khí thải). |  |
| B1.4 Quản lý chất thải nguy hại | Hoạt động của doanh nghiệp tạo ra các chất thải nguy hại (CTNH) nào? (theo quy định trong Danh sách C. Phụ lục 1 của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/ 2015) Không Có, chất thải nguy hại (dịch đen thải ra có được xử lý tái sử dụng không, ví dụ cô đặc để thu hồi dịch làm chất đốt nồi hơi; Nếu có, tìm hiểu thông tin về loại và lượng chất thải nguy hại, kèm theo quy trình quản lý chất thải đã có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ thẩm định tín dụng kiểm tra thực tế với thông tin trên Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và Báo cáo quản lý. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc đối với các loại hóa chất độc, Phiếu an toàn hóa chất cho các hóa chất nguy hiểm, Khai báo hóa chất, lưu giữ tạm thời các CTNH theo quy định |  |
|  | Doanh nghiệp có thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về quản lý chất thải, tái sử dụng trực tiếp chất thải nguy hại với cơ quan có thẩm quyền không? (Báo cáo 6 tháng) Có (cán bộ thẩm định tín dụng yêu cầu một bản sao báo cáo kỳ gần nhất) Chưa thực hiện trong giai đoạn dự án chưa đi vào hoạt động Không, tìm hiểu rõ lý do |  |
|  | Việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại của doanh nghiệp có được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động không? Doanh nghiệp có hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động Doanh nghiệp tự thực hiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động Không, tìm hiểu rõ lý do |  |
| B1.5 Nguy cơ cháy nổ | Doanh nghiệp có thực hiện kiểm tra PCCC định kỳ không? Có, cán bộ tín dụng yêu cầu một bản sao biên bản kiểm tra PCCC gần nhất Không, tìm hiểu rõ lý do |  |
| ## B2. LAO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC (KHÔNG ÁP DỤNG VỚI DỰ ÁN CHƯA ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG) |  |  |
| Nhiều hóa chất (sulfur dioxide, clo, clorua dioxit, natri hydroxyd, axit như axít sulfuric) được sử dụng và sản xuất trong ngành giấy và bột giấy; Các rủi ro liên quan đến vận hành máy móc, bụi gỗ.. ; các tác nhân sinh học bao gồm các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm và vi rút, một số trong đó có thể gây bệnh,các vi sinh vật phát triển đặc biệt trong các hệ thống xưởng đóng giấy kín, hệ thống xử lý sinh học ởkhu xả thải và tháp làm mát nước.. có thể có những tác động tiêu cực đến sức khoẻ và an toàn của người lao động Do đó, người lao động phải đặt ưu tiên cao về an toàn bằng cách tuân thủ quy định an toàn. Đào tạo về ATVSLĐ và tất cả các biện pháp bảo vệ sẽ giúp giảm thiểu những rủi có thể xảy ra với lao động của doanh nghiệp. Ngoài ra cần xem xét về nhu cầu lực lượng lao động của dự án và những căng thẳng có thể có giữa người lao động với nhau và giữa người lao động với cộng đồng địa phương, cũng như chỗ ăn ở cho người lao động (nước, vệ sinh, cơ sở y tế). |  |  |
| B2.1 Doanh nghiệp có tuân thủ những quy định hiện hành về sử dụng lao động không? Nếu không, nêu rõ lý do không thực hiện |  | Sử dụng lao động chưa thành niên,,, Có Không, ghi chú Hợp đồng lao động Có Không, ghi chú Thời gian làm việc,, ,, Có Không, ghi chú Tiền lương tối thiểu, Có Không, ghi chú Bảo hiểm xã hội, Có Không, ghi chú |
| B2.2 An toàn vệ sinh lao động |  | Doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động vào các thời điểm nào dưới đây? (cán bộ thẩm định tín dụng yêu cầu một bản sao kết quả đánh giá của kỳ gần nhất) Kho chứa hóa chất có thường xuyên kiểm tra an toàn, tránh rò rỉ hóa chất ra bên ngoài không? Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh (ít nhất 01 lần trong một năm) Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. Không, tìm hiểu rõ lý do: |
|  |  | Doanh nghiệp bố trí cán bộ về ATVSLĐ theo quy định không? (đủ số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ) Có Không, tìm hiểu rõ lý do: |
|  |  | Doanh nghiệp có tổ chức huấn luyện ATVSLĐ không? Không Có, chi tiết: gần đây nhất DN tổ chức huấn luyện vào thời điểm nào? Tần suất? Số người đã đã được huấn luyện/ tổng số LĐ? Ai là người huấn luyện? |
|  |  | Doanh nghiệp có tổ chức kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở của mình và báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ với cơ quan có thẩm quyền không? (cán bộ thẩm định tín dụng yêu cầu một bản sao báo cáovới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế của kỳ gần nhất) Có Không, tìm hiểu rõ lý do: |
|  |  | Ở gần bề mặt nhiệt độ cao có biển cảnh báo và công nhân được trang bị thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) phù hợp để ngăn chặn các chất ăn mòn da? Có Không, tìm hiểu rõ lý do Nếu có, công nhân có sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân không? (lưu ý các khu vực tiếp xúc với khí thải như: nồi hơi, nghiền, xeo giấy; hệ thống xử lý nước thải có phương tiện bảo hộ lao động (mặt nạ, gang tay,…)? Có Không, tìm hiểu rõ lý do |
|  |  | Trong 12 tháng gần đây, có tai nạn lao động nào xảy ra ở doanh nghiệp không? Không Có, tìm hiểu chi tiết (số vụ, tình hình thương vong) |
| B2.3 Bộ phận y tế cơ sở |  | Doanh nghiệp có bố trí cán bộ y tế đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật không? Có Không, tìm hiểu rõ lý do: |
|  |  | Doanh nghiệp có tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động không? Không Có, chi tiết: gần đây nhất DN tổ chức kiểm tra sức khỏe là vào thời gian nào? Tần suất? Số người đã đã được kiểm tra sức khỏe/ tổng số LĐ? |
| ## B3. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA CỘNG ĐỒNG |  |  |
| Tác động đặc trưng của sản xuất giấy và bột giấy là lượng nước thải lớn gồm rất nhiều loại hóa chất ô nhiễm và mùi ô nhiễmtrong các công đoạn sử dụng hóa chất. Những chất này cần được kiểm soát thích đáng (như đánh giá trong phần B1) nhằm tránh trở thành mối lo cho cộng đồng. Tuân thủ tiêu chuẩn về khoảng cách bảo vệ vệ sinh cho các cơ sở sản xuất nằm đơn lẻ ngoài khu chế xuất hoặc khu công nghiệp, có phát thải các yếu tố độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật. |  |  |
| B3.1. Khoảng cách an toàn (Khoảng cách bảo vệ vệ sinh) |  | Doanh nghiệp sẽ/ có bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước sinh hoạt không? Có, tìm hiểu chi tiết Không, lý do |
| B3.2 Các biện pháp phòng ngừa |  | Doanh nghiệp sẽ/có kế hoạch áp dụng bất kỳ một biện pháp phòng ngừa nào để giảm thiểu các yếu tố có hại trong sản xuất đối với cộng đồng lân cận không? Có, ghi rõ biện pháp nào đã/ sẽ được doanh nghiệp sử dụng Không, tìm hiểu rõ lý do |
| B3.3 Cơ chế / Đầu mối tiếp nhận thông tin |  | Doanh nghiệp có chỉ định một đầu mối/ cán bộ chuyên trách là người của doanh nghiệp chịu trách nhiệm tiếp nhận và đáp thắc mắc hoặc khiếu nại của người dân trong cộng đồng lân cận hoặc các bên liên quan khác không? Có, cán bộ tín dụng ghi rõ danh sách (tên, chức vụ, thông tin liên lạc của (các) cán bộ này Chưa chỉ định trong giai đoạn dự án chưa đi vào hoạt động Không, tìm hiểu lý do: |
| B3.4 Khiếu nại |  | Trong 12 tháng gần đây, có khiếu nại nào của cộng đồng lân cận về những ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động SXKD của Doanh nghiệp có gây ra với cộng đồng lân cận không? Không Có, tìm hiểu chi tiết |
| ## B4. ĐA DẠNG SINH HỌC, TÁI ĐỊNH CƯ, NGƯỜI THIỂU SỐ BẢN ĐỊA VÀ DI SẢN VĂN HÓA |  |  |
| Các hoạt động sản xuất giấy gây ảnh hưởng lớn nhất tới hệ sinh thái do các vấn đề liên quan đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Nếu hoạt động với năng suất lớn mà không có kế hoạch xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn thì có thể ảnh hưởng tới hệ sinh thái, điển hình là hiện tượng sinh vật dưới nước chết hàng loạt, ao hồ ô nhiễm nặng nề… Mặt khác, hoạt động của dự án có thể đe dọa các khu tiền sử, di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo gần đó hoặc kế sinh nhai của các hộ gia đình xung quanh dự án. |  |  |
| B4.1 Đa dạng sinh học |  | Khu vực nhiệt độ cao do dòng nhiệt thải từ dự án không làm suy hại tình trạng nguyên vẹn của nguồn nước nói chung hoặc các khu vực nhạy cảm (như các khu giải trí, khu nuôi trồng hoặc khu sinh thái nhạy cảm)? Không Có, cung cấp thông tin chi tiết về loại và khu vực môi trường sống bị ảnh hưởngvà các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro đã được áp dụng: |
| B4.2 Hệ sinh thái |  | Khu vực nhiệt độ cao của dự án không làm chết hoặc gây tác động đáng kể đến tập tính sinh sản và nuôi dưỡng của sinh vật? Không Có, cung cấp thông tin chi tiết về loại và khu vực môi trường sống bị ảnh hưởngvà các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro đã được áp dụng: |
| B4.3 Hoạt động kinh tế địa phương |  | Hoạt động của doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế của người dân xung quanh (thay đổi cách làm nông, thay đổi quy mô lớn về chất lượng và số lượng đất/ không khí và nước) không? Không Có, cách thức giảm thiểu rủi ro mà doanh nghiệp đang áp dụng: (có thể là các hoạt động đào tạo nghề, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tuyển dụng lao động địa phương…) |
| B4.4 Người thiểu số dân bản địa |  | Người thiểu số dân bản địa sẽ/có bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dự án (vì tái định cư, sử dụng đất, sử dụng lao động và tương tự) không? Không Có, những địa phương nào bị ảnh hưởng và biện pháp giảm thiểu rủi ro: |
| B4.5 Di sản văn hóa |  | Hoạt động của doanh nghiệp sẽ/có tác động đến các di sản văn hóa có ý nghĩa lịch sử, khảo cổ, tôn giáo không? Không Có, di sản văn hóa nào bị ảnh hưởng và các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro đã được áp dụng: |
| C. ĐỀ XUẤT |  |  |  |
| Không có rủi ro về môi trường và xã hội |  |  |  |
| Dự án có rủi ro về môi trường và xã hội, và đã có biện pháp quản lý rủi ro môi trường và xã hội |  |  |  |
| Dự án có rủi ro về môi trường và xã hội và doanh nghiệp chưa thực hiện các biện pháp cải thiện quản lý rủi ro môi trường và xã hội. Khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa khuyến nghị và các điều khoản cần đưa vào hợp đồng tín dụng và tại các thời điểm giải ngân: |  |  |  |

# PHỤ LỤC 1: CÁC QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM

Những Luật sau đây của Việt Nam được áp dụng khi đánh giá các rủi ro tiềm ẩn đối với các khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng:

- Luật Bảo vệ môi trường

- Luật Hóa chất

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Luật Tài nguyên nước

- Luật Lao động

- Luật Bảo hiểm xã hội

- Luật An toàn, vệ sinh lao động

- Các quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về môi trường:

- QCVN về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

- QCVN về ngưỡng chất thải nguy hiểm

- QCVN về Nước thải công nghiệp

- Các quy chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

- QCVN về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi

- QCVN về an toàn cháy cho nhà và công trình

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, và thông số vệ sinh lao động

# PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng thế giới là các tài liệu tham khảo kỹ thuật với các ví dụ chung và của các ngành công nghiệp đặc thù về thực hành công nghiệp quốc tế tốt (GIIP). Các hướng dẫn EHS chung được thiết kế để đồng sử dụng với Hướng dẫn EHS cho các ngành công nghiệp liên quan, cung cấp cho người sử dụng hướng dẫn về các vấn đề EHS ở các ngành công nghiệp đặc thù. Đối với dự án phức hợp, có thể cần sử dụng các hướng dẫn cho khu vực công nghiệp đa ngành. Hướng dẫn EHS cho từng ngành công nghiệp nêu lên những vấn đề về môi trường và xã hội chính có thể xảy ra đối với ngành đó và cung cấp mức tính năng và các biện pháp nói chung được coi là có thể đạt được trong các cơ sở sản xuất mới bằng công nghệ hiện có với chi phí phù hợp.

Đối với các dự án sản xuất nhiệt điện, xin tham khảo thêm hướng dẫn cho các ngành công nghiệp sau:

- Hướng dẫn EHS cho NHÀ MÁY GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Bản tiếng Anh:

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6f13e78048855398afb4ff6a6515bb18/Final%2B-%2BPulp%2Band%2BPaper%2BMills.pdf?MOD=AJPERES

Bản tiếng Việt:

Các dự ánsản xuất giấy phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Phụ lục 2): Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô có công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên; Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy hoặc phế liệu có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

Điều 21, Nghị định 201/2013/NĐ-CP:Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm

Dự án có các hoạt động xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm trở lên

Điều 7, và Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP về PCC: Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

Điều 15, và Phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP về PCC: Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường (Điều 6, Nghị định 38/2015/NĐ-CP về việc quản lý chất thải và phế liệu)

Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án hoặc Giấy xác nhận việc đã thực hiện một trong các hạng mục công trình của dự án đã được đầu tư trong trường hợp dự án được phân kỳ đầu tư theo nhiều giai đoạn trước khi đưa dự án, công trình vào vận hành chính thức. Các dự ánsản xuất giấy phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Phụ lục 2): tất cả các Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô; và Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy hoặc phế liệu

Những cơ sở đã có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật cấp không phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường, Điều 25, Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Bắt buộc đối với Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.. Điều 7, và Phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP về PCCC.

Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.. Phụ lục III Nghị định 79/2014/NĐ-CP

Điều 3 Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA về Bảo hiểm cháy nổ

Tổ chức chứng nhận được thừa nhận là những tổ chức đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật, và được cấp phép, hoặc những tổ chức chứng nhận được quốc tế thừa nhận

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn không bắt buộc, nhưng được khuyến khích. Cán bộ tín dụng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp một bản sao của giấy chứng nhận còn hiệu lực, nếu có.

Áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp/ tổ chức

Áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp/ tổ chức

Chỉ áp dụng cho từng dây truyền sản xuất kinh doanh cụ thể. Khi có dự án mới (xây dựng nhà máy mới, dây truyền sản xuất mới) cần phải được đánh giá và chứng nhận mới

Áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp

Chỉ áp dụng cho từng khu vực sản xuất kinh doanh cụ thể, khi có dự án mới (xây dựng nhà máy mới, dây truyền sản xuất mới) cần phải được đánh giá và chứng nhận mới

Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95; và Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đối với các dự án đầu tư mới, chưa được đưa vào vận hành, các đánh giá tiếp theo ở phần B này được thực hiện trên nguyên tắc đánh giá những kế hoạch của doanh nghiệp trong việc quản lý các vấn đề liên quan. Đối với các dự án này, cán bộ tín dụng cần ghi chép lại trong báo cáo đánh giá kế hoạch kiểm tra việc thực hiện những cam kết của Doanh nghiệp trong Đánh giá tác động môi trường khi dự án được đưa vào vận hành. Biện pháp tốt nhất là đưa thành một điều kiện giải ngân.

Khu vực nhạy cảm môi trường bao gồm khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển và khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng. Các cơ sở sản xuất cơ sở sản xuất nằm đơn lẻ ngoài khu chế xuất hoặc khu công nghiệp nằm cần phải được xem xét đặc biệt để hạn chế các tác động xấu đến môi trường, cảnh quan và sức khỏe con người.

BOD(Biochemical oxygen Demand- nhu cầu oxy sinh hoá) là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hoá các chất hữu cơ). COD (Chemical Oxygen Demand - nhu cầu oxy hóa học) là lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ.Theo QCVN 13-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt nhuộm,nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt phải đảm bảochỉ số BOD5 ở 200C ≤ 30mg/l và COD ≤ 75-100mg/l.

Ví dụ tiêu thụ năng lượng cho sản xuất giấy tissue sẽ lớn hơn nhiều so với giấy bao gói hoặc giấy viết. Suất tiêu hao năng lượng điện và nhiệt (hơi nước) tương ứng là 1000- 2400 kWh/tấn giấy và 3 x 106 Kcal/tấn - 6.5 X 106 Kcal/tấn. Suất tiêu hao nước nằm trong khoảng từ 100 đến 350 m3/ tấn giấy

Khoản 2, Điều18, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT: 2. Cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày.đêm trở lên, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, phải thực hiện thêm các nội dung sau:a) Giám sát, quan trắc tự động, liên tục nước thải đầu ra theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 26 Thông tư này;b) Có công tơ điện tử đo điện độc lập của hệ thống xử lý nước thải, lượng điện tiêu thụ phải được ghi vào nhật ký vận hành;c) Có phương án, hạ tầng, phương tiện, thiết bị để ứng phó, khắc phục sự cố trong trường hợp hệ thống thu gom, xử lý nước thải gặp sự cố;d) Có điểm kiểm tra, giám sát xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát nước đặt ngoài hàng rào, có lối đi thuận lợi và có biển báo.

Điều 26, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT: Các thông số quan trắc bao gồm: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và các thông số đặc trưng theo loại hình (trong trường hợp có công nghệ, thiết bị quan trắc tự động phù hợp trên thị trường) theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết;Hệ thống quan trắc nước thải tự động phải bao gồm thiết bị lấy mẫu tự động được niêm phong và quản lý bởi Sở Tài nguyên và Môi trường; phải lắp đặt thiết bị camera được kết nối internet để giám sát cửa xả của hệ thống xử lý nước thải và lưu giữ hình ảnh trong vòng 03 tháng gần nhất. Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục phải hoạt động ổn định, được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định và phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tham khảo thêm Thông tư 02/2014/TT-BCT Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp

Các chất thải nguy hại từ ngành sản xuất giấy và bột giấy có thể theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, bao gồm: Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ thừa, ván và gỗ dán vụn thải có các thành phần nguy hại;Các chất bảo quản gỗ hữu cơ không có hợp chất halogen hữu cơ thải; Các chất bảo quản gỗ có hợp chất cơ clo thải; Các chất bảo quản gỗ có hợp chất cơ kim thải; Các chất bảo quản gỗ vô cơ thải; Các loại chất bảo quản gỗ thải khác có các thành phần nguy hại

Cán bộ tín dụng nghiên cứu Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án/ kế hoạch bảo vệ môi trường để xác định các thông tin này.

Hóa chất độc bao gồm các hóa chất được quy định tại khoản 5 Điều 4 của Luật hóa chất.Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định tại Điều 23 của Luật hóa chất

Bắt buộc đối với các loại hóa chất nguy hiểm quy định tại Chương IVNghị định số 113/2017/NĐ-CP

Bắt buộc đối với các loại Khí thiên nhiên, Propan, Butan, Etylen, propylen, butylen và butadiene, Chương IVNghị định số 113/2017/NĐ-CP

Bắt buộc theo điều 7, 8 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Bắt buộc theo điều 7, Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Ngành nhuộm không được sử dụng lao động dưới 15 tuổi, Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013

Cán bộ tín dụng yêu cầu bản sao sổ theo dõi sử lao động chưa thành niên. Theo điều 162 Luật lao động, khi sử dụng người lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Cấm làm các công việc theo quy định tại Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013.

Điều 163 Luật lao động Lao động chưa thành niên không được làm quá 40 giờ/ tuần. Lao động chưa thành niênđược làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc.

Điều 16. Luật Lao động: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Điều 104 Luật Lao động: Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần . Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP: Số giờ làm thêm trong ngày được quy định như sau:a) Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày;b) Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 106 Luật Lao động. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP: các doanh nghiệp/ tổ chức hoạt động trong ngành nông nghiệp không thuộc diện được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

Cán bộ thẩm định tín dụng có thể xem bảng lương và/ hoặc phỏng vấn người lao động để xác minh thông tin.

Điều 105 Luật Lao động: Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Điều 90. Luật Lao động:  Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau

Mức lương tối thiểu năm 2017 được quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Cán bộ tín dụng cần cập nhật các hướng dẫn của chính phủ về mức lương tối thiểu hàng năm

Điều 21. Luật bảo hiểm xã hội: Trách nhiệm của người sử dụng lao động: 1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. 2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Cán bộ tín dụng xác minh xem Doanh nghiệp có thuộc danh sách chậm nợ hay trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không.

Điều 3Thông tư07/2016/TT-BLĐTBXH. Tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động: 2. Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện vào các thời điểm sau đây:a) Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;b) Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất 01 lần trong một năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thời điểm đánh giá định kỳ do người sử dụng lao động quyết định;c) Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Điều 75, Luật An toàn, vệ sinh lao động 84/2015/QH13, Khoản 1 Điều 36, Nghị định 39/2016/NĐ-CP: Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động: Việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo Khoản 1 Điều 72 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

Điều 9 Thông tư07/2016/TT-BLĐTBXH: Người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra toàn diện ít nhất 01 lần trong 06 tháng ở cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh và 01 lần trong 03 tháng ở cấp phân xưởng, tổ, đội sản xuất hoặc tương đương.

Điều 10 Thông tư07/2016/TT-BLĐTBXH: Thống kê, báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động: 1. Người sử dụng lao động phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.2. Người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.g.

Cán bộ thẩm tra tín dụng quan sát và hỏi người lao động trong quá trình thẩm tra thực tế

Cán bộ thẩm định tính dụng có thể yêu cầu một bản sao Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn Lao động của doanh nghiệp; Cán bộ thẩm định tín dụng cũng có thể hỏi thêm người lao động tại doanh nghiệp trong khi thẩm tra thực tế.

Điều 73, Luật An toàn, vệ sinh lao động 84/2015/QH13, Khoản 1 Điều 37, Nghị định 39/2016/NĐ-CP: Tổ chức bộ phận y tế: Việc tổ chức bộ phận y tế quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động phải có ít nhất 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp;b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 500 người lao động phải có ít nhất 01 bác sĩ/y sĩ và 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp;c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động phải có ít nhất 01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp;d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 1.000 lao động trở lên phải thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Là khoảng cách tối thiểu được tính mốc từ nguồn phát thải trong nhà, xưởng sản xuất hoặc dây chuyền công nghệ tới khu dân cư.

Tiêu chuẩn khoảng cách bảo vệ vệ sinh, Quyết định 3733/2002/QĐ – BYTVề việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

Cán bộ tín dụng có thể hỏi thêm người dân sống ở khu vực xung quanh để xác minh thêm thông tin. Các vấn đề có thể bị khiếu nai hoặc kiểm tra với người dân là nguồn nước, khí thải, rác thải, tiếng ồn …

Cán bộ thẩm định tín dụng có thể hỏi thêm người dân sống ở khu vực xung quanh để xác minh thêm thông tin.

Người thiểu số bản địa là nhóm xã hội có đặc điểm, lối sống, văn hóa và lịch sử đặc trưng và khác với các nhóm xã hội phổ biến khác.

Được định nghĩa là phần thực hành kỹ năng chuyên nghiệp, chăm chỉ, thận trọng và dự báo trước từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và lành nghề tham gia vào cùng một loại hình và thực hiện dưới cùng một hoàn cảnh trên toàn cầu. Các hoàn cảnh mà các chuyên gia giàu kinh nghiệm và lão luyện có thể thấy khi đánh giá biên độ của việc phòng ngừa ô nhiễm và các kỹ thuật kiểm soát sẵn có cho dự án có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các cấp độ đa dạng về thoái hoá môi trường và năng lực đồng hoá môi trường cũng như các cấp độ về mức khả thi tài chính và kỹ thuật.